Додаток 10

до наказу директора

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

від 19.07.2023 №215/Ц-ОД

| Міністерство охорони здоров’я України |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» |  |  | СОП №1.СЗЗ. СОП аркуш 1 аркушів 2 |  |
| Версія № |  |  | 01 |  |
| Затверджено |  |  | 19.07.2023 |  |
| Склав: | Головний фельдшер Філії «Хмільницька СЕМД» |  |  | Матяш Л.В. |
| Перевірив: | Завідувач відділу ШМД та експертизи якості надання медичної допомоги |  |  | Рускіх К.В. |
| Погоджено: | Медичний директор |  |  | Скоробогач С.М. |
| Особа, відповідальна за виконання та перегляд СОПу: | Старші фельдшера відділень ЕМД |  |  |  |
| КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» Філія «Бершадська СЕМД» Філія «Вінницька СЕМД» Філія «Гайсинська СЕМД» Філія «Жмеринська СЕМД» Філія «Липовецька СЕМД» Філія «Могилів-Подільська СЕМД» Філія «Тульчинська СЕМД» Філія «Хмільницька СЕМД» |  | Екземпляр № 1 Екземпляр № 2 Екземпляр № 3 Екземпляр № 4 Екземпляр № 5 Екземпляр № 6 Екземпляр № 7 Екземпляр № 8 Екземпляр № 9 |  |  |
| Очищення та дезінфекція поверхонь. |  |  |  |  |
| Мета: видалення забруднення усіх типів на всіх поверхнях автомобіля ЕМД. |  |  |  |  |
| Галузь застосування: ефективне та своєчасне видалення забруднення усіх типів на всіх поверхнях автомобіля ЕМД, що проводиться не менше одного разу на день/робочу зміну або при виникненні їх забруднення виділеннями пацієнта ( кров або інші біологічні рідини). |  |  |  |  |
| Процедура виконується: перед початком та під час робочої зміни. |  |  |  |  |
| Відповідальність: процедура виконується: - в лікарській бригаді ЕМД – лікарем з МНС або фельдшером з МНС/сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги під контролем лікаря з МНС; - в фельдшерській бригаді ЕМД – особисто фельдшером з МНС або сестрою медичною/братом медичним станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, водієм автотранспортних засобів під контролем фельдшера з МНС. Персонал бригади ЕМД несе відповідальність за якість, повноту проведення процедури. |  |  |  |  |
| Матеріали і обладнання: - Набір стандартного спецодягу – халат/костюм захисний, маска, нестерильні рукавички. - 0,5% робочий розчин миючого засобу. - Робочі розчини дезінфекційних засобів повного спектру знезаражувальної дії, призначених для дезінфекції і очищення всіх видів поверхонь, прибирального інвентарю, санітарно-технічного обладнання, інших різних об'єктів і виробів, які потрібно знезаражувати, в т. ч. особливо чутливі до хімічного впливу матеріалів. - Ручний розпилювач. |  |  |  |  |

| Міністерство охорони здоров’я України |  |
| --- | --- |
| КНП «ТМО ВОЦЕМДМК ВОР» | СОП №1.СЗЗ. СОП аркуш 2 аркушів 2 |
| Версія № | 01 |
| Очищення та дезінфекція поверхонь. |  |
| - Спеціальні промарковані ємності для обробки меблів та обладнання, промарковане відро для миття підлоги. - Маркована швабра. - Ганчірки або серветки. - Контейнер для замочування використаних ганчірок. - Одноразові пакети підвищеної щільності для біологічних відходів. |  |
| Послідовність дій: - Одягнути спецодяг. Перевірити наявність всього необхідного інвентарю та миюче-дезінфікуючих розчинів. - Механічно очистити робочі поверхні ганчірками, очистити забруднення та зони навколо нього за допомогою 0,5% робочого розчину миючого засобу. Очищення слід провести якомога раніше з метою недопущення висихання забруднювачів (кров, біологічні рідини). Важкодоступні місця обробити за допомогою ручного розпилювача. Використані брудні ганчірки занурювати в спеціальний контейнер з дезрозчином, як і при виконанні послідуючих кроків. - Всі поверхні протерти серветкою або ганчіркою, добре змоченою робочим розчином дезінфекційного засобу в кількості, що забезпечує достатнє зволоження поверхонь протягом всього часу експозиції, зазначеного виробником деззасобу. - Вимити підлогу салону автомобіля ганчіркою, добре змоченою мийно-дезінфікуючим розчином в кількості, що забезпечує достатнє зволоження підлоги протягом всього часу експозиції. Після експозиції дезрозчин змити чистою водою, якщо цього потребує Інструкція виробника даного деззасобу. Всі поверхні протерти сухою ганчіркою (серветкою). - Провітрити приміщення автомобіля до зникнення запаху дезінфектанту (але не менше 3-5 хвилин) шляхом відкриття всіх дверей та вікон. - Відра, ємності для прибирання після використання помити миючим засобом, прополоскати, висушити та зберігати перевернутими догори для повного стікання залишків вологи. - Зняті засоби індивідуального захисту, використані висушені ганчірки зібрати в одноразові мішки для біологічної небезпеки для належного очищення та дезінфекції в подальшому. Провести гігієнічну обробку рук. |  |
| Звітність: Результати виконання процедури заносяться до: «Карти виїзду бригади екстреної медичної допомоги» ф.110/о та програмний комплекс «ERIM». |  |
| Довідкові документи: Наказ МОЗУ від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфекцій при проведенні догляду за пацієнтами», регламенти до дезінфікуючих засобів. |  |